# Техническа спецификация

# за процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Доставка на технологично оборудване и климатици“ в изпълнение на проект BGTR0300155 – BE-ECO “Работим заедно, за да подкрепим устойчиви решения“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027.“

В настоящата техническата спецификация се определят минималните изисквания на оборудването, предмет на доставка, в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Доставка на технологично оборудване и климатици“. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение.

# В настоящата процедура се включват следните обособени позиции:

# Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за производствена линия за глицеринови сапуни

# Обособена позиция № 2: Винтов компресор

# Обособена позиция № 3: Климатици

# Техническа спецификация за Обособена позиция № 1 Доставка на оборудване за производствена линия за глицеринови сапуни

# В обхвата на обособена позиция № 1 се включва следното оборудване:

- Миксер за производство на твърди сапуни

- Настолна машина за целофониране на козметични опаковки

- Настолна пневматична щамповъчна машина

- Настолна пневматична гилотина за рязане на твърди сапуни

# Минимални технически и/или функционални характеристики на предлаганото оборудване:

| № 1 | Обособена позиция № 1 Доставка на оборудване за производствена линия за глицеринови сапуни |
| --- | --- |
| 1 | Миксер за производство на твърди сапуни – 1 брой |
|  | - Общ обем мин. 300 л |
|  | - Минимален работен обем мин. 250 л |
|  | - подгряваща функция |
|  | - мотор с регулируеми обороти |
|  | - отопляема водна риза |
|  | - дигитален термометър |
| 2 | Настолна машина за целофониране на козметични опаковки– 1 брой |
|  | - Монофазна машина с минимална консумирана мощност |
|  | - Ширина на целофониране от 15 до 400 мм |
| 3 | Настолна пневматична щамповъчна машина – 1 брой |
|  | - Размер на щампата мин. 30 -60 мм |
|  | - дължина, работно налягане макс. 6 бара |
|  | - Сменяеми щампи – мин. 2 бр. |
| 4 | Настолна пневматична гилотина за рязане на твърди сапуни – 1 брой |
|  | - Работно налягане макс. 6 бара |
|  | - Ширина на рязане мин. 20-100 мм |
|  | - Ножове за рязане – 2 бр. |

# Техническа спецификация за Обособена позиция № 2: Винтов компресор:

# Минимални технически и/или функционални характеристики на предлаганото оборудване:

| № 2 | Обособена позиция № 2: Винтов компресор – 1 брой |
| --- | --- |
|  | - Капацитет – мин. 2.3 m³/min |
|  | - Фреонов изсушител на въздуха |
|  | - Ресийвър с обем- мин. 500 л. |
|  | - Електродвигател с променлива скорост (инверторен) с мощност мин. 15 Kw |

# Техническа спецификация за Обособена позиция № 3: Климатици:

# Минимални технически и/или функционални характеристики на предлаганото оборудване:

| № 3 | Обособена позиция № 3: Климатици |
| --- | --- |
| 1 | Климатик тип 1 – 1 брой |
|  | - Инверторен, колонен, за помещения до 80 кв.м |
|  | - енергиен клас мин. А+ на отопление |
|  | - енергиен клас мин. А++ на охлаждане |
|  | - Фреон R32 |
| 2 | Климатик тип 2 – 1 брой |
|  | - Инверторен, за помещение до 50 кв. м. |
|  | - енергиен клас мин. А++ на отопление |
|  | - енергиен клас мин. А+++ на охлаждане |
|  | - Фреон R32 |

# Общи изисквания към всички обособени позоции:

- Срок на доставка – Срокът за доставка е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договор.

- Място на доставка - гр.Поморие, ул. Странджа 5.

- В поръчката се включва доставка и монтаж на оборудването.

- Предаването на оборудването и монтажът се удостоверяват с приемно–предавателен протокол.

- Гаранционен срок: Гаранционният срок не може да бъде по-кратък от 36 (тридесет и шест) месеца. Гаранционният срок е валиден при спазване на условията за поддържане и експлоатация на оборудването, подробно описани от Изпълнителя в отделен документ, придружаващ доставката – гаранционни условия, приложен към доставката на оборудването.

- Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново и неупотребявано.

Изисквания към техническото предложение:

Участникът следва да удостовери съответствието на техническите характеристики на предлаганото оборудване със следните доказателства, приложени към техническото му предложение:

Официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации от производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на официалния сайт на производителя на оборудването, от където са видни техническите характеристики на конкретното оферирано оборудване. Участниците могат да представят само страниците, касаещи съответното оборудване или отделните показатели.

В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации от производител и/или в официалния интернет сайт на производителя на оборудването, тя може да бъде доказана с декларация или друг вид официален документ от представител на производителя й.

Липсата на доказателства е основание за отстраняване на кандидата.

Всяко посочване или насочване в настоящите спецификации към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно да се чете, съответно е допълнено с думите „или еквивалентно/и“, в съответствие с чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕФСУ.